АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения Просвет

__________________ С.И.Шевцов

«11» октября 2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

п.Просвет

2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Сокращения, термины и определения | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 7 |
| 1. | Общие положения | 9 |
| 1.1. | Общие сведения о сельском поселении | 9 |
| 2. | Основная часть | 10 |
| 2.1. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия | 10 |
| 2.2. | Существующее состояние и развитие сельского поселения на перспективу | 12 |
| 2.3. | Современное состояние системы санитарной очистки и уборки | 16 |
| 2.3.1. | Жилая зона | 16 |
| 2.3.2. | Общественно-деловая зона | 17 |
| 2.3.3. | Производственные и коммунально-складские зоны | 21 |
| 2.4. | Зона транспортной инфраструктуры | 22 |
| 2.5. | Сеть общественного пассажирского транспорта | 23 |
| 2.6. | Рекреационная зона | 23 |
| 2.7. | Зона сельскохозяйственного использования | 24 |
| 2.8. | Зона специального назначения | 24 |
| 2.9. | Инженерное оборудование территории населенных пунктов сельского поселения Просвет | 25 |
| 2.9.1. | Водоснабжение | 25 |
| 2.9.2. | Водоотведение | 27 |
| 2.9.3. | Теплоснабжение | 28 |
| 2.9.4. | Газоснабжение | 30 |
| 2.9.5. | Электроснабжение | 32 |
| 2.10. | Канализация. Размещение и мощность очистных сооружений | 32 |
| 2.11. | Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий | 33 |
| 2.12. | Смет с усовершенствованных покрытий | 37 |
| 2.13. | Жидкие бытовые отходы | 38 |
| 2.14. | Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов | 38 |
| 2.15. | Расчет необходимого количества контейнеров и место их размещения | 40 |
| 3. | Финансирование мероприятий по санитарной очистке | 43 |
| 4. | Организация контроля в области обращения с отходами | 43 |
|  | Вывод | 44 |
|  | Список использованной литературы | 45 |
|  | Приложения: |  |
|  | Графический материал |  |

# СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Вторичное сырье – вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Вторичные материальные ресурсы (ВМР) – отходы производства и потребления образующихся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.

Дворовая, внутриквартальная территория – территория, расположенная за границами линий автомобильных дорог внутри квартала (микрорайона), включая въезды на территорию квартала (микрорайона), сквозные проезды, а также тротуары, газоны и другие элементы благоустройства.

Домовладение – совокупность принадлежащих гражданину на праве частной собственности жилого дома, подсобных хозяйственных построек (гаража, сарая, теплиц и др.), расположенных на отдельном земельном участке, расположенных на отдельном земельном участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства в пределах действующих норм зависимости  от размера жилого дома и  местных условий.

Благоустроенные домовладения – домовладения, подключенные к централизованным системам газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения и канализации.

Договор на вывоз мусора - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное между заказчиком и подрядной  специализированной организацией на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора.

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в не канализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду.

Контейнер - стандартная емкость для сбора отходов.

Контейнерная площадка - ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном (0,02%) в сторону проезжей части дороги, имеющее ограждение (кирпичное, бетонное, сетчатое и т.п.), на котором располагаются контейнеры.

Компостирование – биологический способ переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, в том числе и навоза в почвенный компонент и биогумус.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

Несанкционированные свалки отходов – территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов.

Норматив накопления отходов – экономический или технический показатель, предусмотренный проектом или иным документом, значение которого ограничивает количество отходов конкретного вида, накапливающихся в определенном месте при указываемых условиях в течение установленного интервала времени.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения.

Обращение с отходами - виды деятельности, связанные с  документированными (в том числе паспортизованными) организационно-технологическими операциями регулирования работ с отходами, включая предупреждение, минимизацию, учет и контроль образования, накопления отходов, а также их сбор, размещение, утилизацию, обезвреживание, транспортирование, хранение, захоронение, уничтожение и трансграничные перемещения.

Объекты размещения отходов – полигоны, шламохранилища, хвостохранилища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установленные сроки.

Отходы потребления (коммунальные отходы) – остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного или личного потребления (жизнедеятельности), использования или эксплуатации.

Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства.

Охрана окружающей среды (при утилизации отходов) – система государственных, ведомственных и общественных мер, обеспечивающих отсутствие или сведение к минимуму риска нанесения ущерба окружающей среде и здоровью персонала, населения, проживающего в опасной близости к производству, где осуществляются процессы утилизации отходов.

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов.

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения.

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной

среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта, границы которой устанавливаются расчетным образом.

Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Свалка отходов (захламление территории) - несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м³ на площади более 200 м².

Твердые бытовые отходы (ТБО) – к твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4].

Транспортирование отходов – деятельность, связанная с перемещением отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, утилизации, захоронения и/или уничтожения.

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений по окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельском поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов сельского поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение эколого-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области.

Схема санитарной очистки  территории сельского поселения  разработана в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 №152  «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест в сельском поселении.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области – Администрация сельского поселения Просвет.

Основанием для разработки схемы санитарной очистки послужили:

1.Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52 « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей природной среды»

3. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления»

4. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

5. СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территории населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение эколого-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории сельского поселения Просвет направлена на решение комплекса работ по удалению и размещению бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование сельское поселение Просвет входит в состав муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальный район Волжский Самарской области находится в центральной части Самарской области, окружая область центр г. Самара со всех сторон. На территории района расположено 62 населенных пунктов, в том числе 4 поселка городского типа и 58 сельских населенных пунктов. Административно-территориальное деление района представлено 3 городскими и 12 сельскими поселениями. Администрация  муниципального района Волжский расположена в городе Самара, который является административным центром Самарской области. Общая площадь в административных границах района составляет 248 115 га.

Законом Самарской области от 25.02.2005г. № 41-ГД « Об образовании городских и сельских поселений в пределах муниципального района Волжский Самарской  области наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» установлены 15 (пятнадцать) поселений. Одним, из которых является сельское поселение Просвет с административным центром в поселке Просвет.

Сельское поселение Просвет расположено в юго-восточной части муниципального района Волжский. Его площадь составляет 17 732 га

В состав сельского поселения  Просвет входят:

- п. Просвет – административный центр;

- п. Пахарь;

- п. Домашкины Вершины.

Территория сельского поселения  Просвет  граничит:

-на юге – с сельским поселением Подъём-Михайловка муниципального района Волжский;

-на юго-западе – с сельским поселением Дубовый Умёт муниципального района Волжский;

-на северо-западе – с сельским поселением Черноречье муниципального района Волжский;

-на западе – с сельским поселением Лопатино муниципального района Волжский;

-на севере – с поселениями Рощинский, Чёрновский и Спиридоновка муниципального района Волжский;

-на востоке – с поселением Домашка муниципального района Кинельский;

Расстояние от п.Просвет до г.о.Самара составляет – 40 километров.         Общая численность постоянного населения на 1 января 2013 года составила - 3039 человек.

В сельском поселении Просвет основными отраслями производства является сельскохозяйственная, пищевая отрасли промышленности растениеводство.

Через сельское поселение Просвет проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения  М-5 «Урал»  с усовершенствованным покрытием из асфальта. Она обеспечивает связь населенных пунктов сельского поселения с областным центром.

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

  - 2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И

  - ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Территория сельского поселения Просвет Волжского района относится к зоне континентального климата, для которого свойственны температурные контрасты (как годовые, так и суточные) преобладание ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, быстрый переход от зимы к лету, большая вероятность весенних и осенних заморозков, значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция.

Согласно ТСН 23-346-2003 « Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции АГЛОС среднегодовая температура воздуха в границах исследуемой территории составляет +4,5оС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) составляет - 12,4оС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченность 98% составляет -38оС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает – 43оС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемость 1 раз в 10 лет составляет 128 см, 1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину 189см.

В холодный период года в основном преобладают ветра юго-западные и южные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,7 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца 3,4м/с.

В теплый период года температура воздуха составляет +30,1оС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,9оС. Абсолютная максимальная температура достигает +40оС.

В теплый период преобладают ветра юго-западные, северные, северо-западные и западные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль месяц составляет 2,5м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0оС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В четвертой декаде - ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 141 дней. Разрушения снежного покрова и окончательный сход снега в среднем отмечается в начале апреля.

Среднегодовое количество осадков составляет 480 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 318 мм, за зимний                 (с ноября по март) – 162 мм. Осадки по временам года распределяются равномерно. Максимум осадков приходится на летние и осенние месяцы.

Рельеф территории сельского поселения Просвет, расположенного на левом берегу реки Волга в юго-восточной части муниципального района Волжский, представляет собой слабоволнистую, пересечённую неглубокими оврагами и балками  равнину.

На территории широко представлены склоновые эрозионные процессы, приводящие к перемещению продуктов выветривания. Преобладает процесс делювиального смыва, в результате которого уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Ресурсы поверхностных вод сельского поселения Просвет представлены водами реки Домашка, которая по водному режиму относится к Средневолжскому гидрологическому району. Водный режим реки характеризуется весенним половодьем, редкими и невысокими летне-осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью. Дно реки сложено суглинками,  местами иловое; берега заросшие кустарником. В границах территории имеются ручьи и озёра, местами заболоченные.

Бассейны месторождений подземных вод во многих случаях залегают на территориях, подверженных интенсивному хозяйственному освоению, что создает потенциальную угрозу их загрязнения.

На территории сельского поселения развит водоносный комплекс отложений казанского возраста. Воды приурочены к доломитам, доломитизированным известнякам, местами содержащими прослои глин, мергелей и гипсов. В этой толще пород, общая мощность которых изменяется от 20 до 230 м, прослеживается несколько водоносных горизонтов.

Воды казанского яруса преимущественно не напорные или слабо напорные. Подземные воды от пресных (0,6 - 1,0 г/л) до сильно минерализованных (5 - 10 г/л), преобладают гидрокарбонаты, хлориды и реже сульфаты, из катионов - магний, натрий. Повышенное содержание сульфатов, а также высокая степень минерализации вод обуславливает засоление почв и грунтов.

По обеспеченности пресными водами (с минерализацией менее 1,0 г/дм3), территорию сельского поселения Просвет можно отнести к частично обеспеченной.

В границах сельского поселения Просвет имеются месторождения нефти и полезных ископаемых осадочного происхождения, являющихся сырьем для производства строительных материалов (пески строительные, керамзитовые и тугоплавкие глины, суглинки).

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВУ

Сельское поселение Просвет  муниципального района Волжский Самарской области состоит из 3 (трех) населенных пунктов с общей численностью 3039 человек.

В последние годы в сельском поселении Просвет наблюдается прирост населения.

Распределение населения сельского поселения по населенным пунктам:

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населенных пунктов за последний 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Просвет | 2255 |
| 2 | п.Пахарь | 657 |
| 3 | п. Домашкины Вершины | 127 |
|  | ИТОГО | 3039 |

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 –	стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 –	стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 –	стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Сельское поселение Просвет (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей 3039 человек - одно из самых больших поселений муниципального района Волжский Самарской области.

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Волжский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Просвет на этом фоне демографическая ситуация такова, что уровень смертности на протяжении последних лет преимущественно превышал уровень рождаемости.

С 2006 по 2012 гг. в сельском поселении Просвет уровень смертности был в два раза ниже средних показателей смертности по сельскому населению Волжского района. Поэтому уровень естественной убыли за анализируемый

период был в 6 раз ниже, чем в сельских поселениях Волжского района, и в среднем составил 1,2 промилле.

Несколько ниже, чем в районе, был в этот период и уровень рождаемости – на 3,8 промилле, но в последние годы наметилась тенденция выравнивания показателей роста рождаемости и смертности.

В настоящее время в поселении доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет составляет 597 чел., что практически соответствует среднему показателю по району. Доля населения, находящегося в возрасте старше трудоспособного в с.п. Просвет на 4% меньше, чем в самом муниципальном районе и составляет 17,5%.

Таким образом, демографическая ситуация в сельском поселении Просвет складывается в более благоприятном русле, в отличие от общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Волжский.

Данные по численности населения в населенных пунктах сельского поселения, по статистическому бюллетеню на 1 января 2013 г. в сельском поселении  Просвет:

| Наименование городских и сельских поселений | Общая площадь, га | Количество населённых пунктов, ед. | Наименование населённых пунктов поселения | Расстояние до административного центра поселения, км | Количество проживающего населения, чел. | Преобладающая национальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Просвет | 17732 | 3 | п.Просвет | центр поселения | 2255 | русские |
|  |  |  | п.Пахарь | 4 | 657 | русские |
|  |  |  | п.Домашкины Вершины | 9 | 127 | русские |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах сельского поселения Просвет численность жителей по сравнению с 2006 годом увеличилась. Благодаря тому, что на протяжении последних    лет     уровень    смертности   был относительно низким, а приток

мигрантов довольно большим, сельскому поселению Просвет удалось избежать существенного сокращения численности населения.

Площадь земель в границах сельского поселения Просвет получена в результате компьютерной  обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 17732 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения - 15901 га;

- земли лесного фонда - 1257 га ;

- земли водного фонда –нет;

- земли населенных пунктов - 330,9 га;

- земли промышленности - 330 га, в том числе:

автомобильного – 13,08  га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.

Земли населенных пунктов расположены в границах: поселка Просвет, поселка Пахарь, поселка Домашкины Вершины.

Внешнее сообщение сельского поселения Просвет с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге федерального значения «Самара – Оренбург» - Пахарь.

Через сельское поселение проходят широкие коридоры магистральных инженерных сетей, прорезая территорию:

-в направлении с северо-запада на юго-восток: 2 коридора в составе нефтепровода, продуктопровода, водовода, высоковольтных ЛЭП;

-в направлении с запада на восток – коридор из линий ЛЭП;

-с севера на юг – нефтепроводы.

В восточной части территории поселения размещаются многочисленные оросительные водоводы.

Для предотвращения вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности необходимо соблюдать границы отвода и санитарно-защитные зоны от таких объектов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода  сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона (зона жилой застройки);

- общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки);

- производственная и коммунально-складская зона;

- рекреационная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

2.3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

### 2.3.1.  Жилая зона

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, средне этажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам.

Существующий жилой фонд в сельском поселении Просвет представлен одно - двухэтажными жилыми домами с приусадебными участками.

Земельные участки в составе жилой зоны предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.

Жилая зона в сельском поселении Просвет представляет застройку низкой плотности. В жилой  зоне размещаются отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного транспорта, промышленные, коммунальные и складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Просвет в основном представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками. Собранием представителей Волжского района Самарской области установлены предельные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность в сельском поселении Просвет. Участки под индивидуальное жилищное строительство приняты от 500м2 до  1500 м²

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Данные о характеристике существующего жилого фонда сельского поселения Просвет представлены в таблице.

Характеристика жилого фонда сельского поселения Просвет

(по состоянию на 01.01.2013 г.)

| Населённый пункт | количество домов | жилой фонд (количество домов) |  | Прочие |  |  | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая Площадь,м² | Общий жилой фонд, на 1 жит. м² общ. площади | Наличие водопровода | Наличие газоснабжения | Наличие электроснабжения |  |
| п.Просвет | 259 | 41393 | 18,43 | + | + | + | Кирпич ж/бетон дерево |
| п.Пахарь | 107 | 10006 | 15,46 | + | + | + | Кирпич ж/бетон дерево |
| п.Домашкины Вершины | 65 | 2671 | 26,43 | - | + | + | Кирпич ж/бетон дерево |

Сводные данные,  свидетельствуют, что общий жилой фонд по поселению на 01.01.2013 г.  составляет   54070 м2. Основная часть жилого фонда является частной собственностью населения.

На одного жителя приходится в среднем 20,1 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/чел. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.

### 2.3.2. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

По оценке уровня торгово-бытового обслуживания населения  муниципальный район Волжский  относится к району с относительно высоким уровнем торгово-бытового обслуживания населения.

В соответствии с местоположением объектов социальной инфраструктуры муниципального района Волжский наиболее высокую

обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения имеют посёлки городского типа, а также центры сельских поселений.

Немного ниже качество социальной инфраструктуры в некоторых центрах сельских поселений, в том числе п. Просвет.

Наличие  объектов социального и  культурно-бытового  назначения

в населённых  пунктах  сельского поселения Просвет

| Название населённых пунктов | Детский сад | Начальная школа | Школа | Клуб | Библиотека | Аптека | ФАП | Спорт. сооружение | Магазин | Почта | Сберкасса | Адм. здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Просвет | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| п. Пахарь | х |  |  | х | х |  | х |  | х |  |  |  |
| п. Домашкины Вершины |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |

Объекты культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование |  | Адрес | Этажность | Мощность | Материал | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение детский сад "Сказка" ГБОУ СОШ пос. Просвет (корпус 1) |  | п. Просвет, ул. Садовая, 4 | 2 | 145 мест | кирпич | Требуется кап.ремонт |
|  | Структурное подразделение детский сад "Сказка" ГБОУ СОШ пос. Просвет (корпус 2) |  | п.Пахарь, ул.Самарская, 3 | 1 | 40 мест | кирпич | Хорошее |
| Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБОУ СОШ пос. Просвет |  | п. Просвет, ул. Самарская, 4 | 2 | 272 учащ. | кирпич | Удовл. |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики |  | п. Просвет, ул. Самарская, 23 | 1 | 45 посещ./ смена | ст-бл | Удовл. |
| 2 | Офис врача общей практики |  | п. Просвет, ул. Советская, 9а |  | 20 посещ./ смена | ст-бл | Удовл. |
| 3 | Стоматологический кабинет от Дубово-Уметской ЦРБ |  | п.Просвет пер. Зеленый,5 | 2 | 11 посещ./ смена | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| 4 | Аптека ООО «Артемида» |  | п. Просвет, пер. Зелёный, 5 | 2 | 100 посещ./ смена | кирпич |  |
| 5 | Аптека ООО «Виктория» |  | п. Просвет, ул. Самарская, 13 | 1 | 80 посещ./ смена | кирпич |  |
| 6 | ФАП от Дубово - Умётской ЦРБ |  | п. Пахарь, ул. Самарская, 26-1 | 1 | 19 посещ./ смена | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| Учреждения социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Просветская территориальная служба ГБУ Самарской области "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и иныалидов" муниципального района Волжский |  | п.Просвет, пер.Зеленый, 5 (в здании администрации) |  | 66 чел на обслуживании | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стадион футбольное поле |  | п. Просвет, ул. Школьная |  |  | асф |  |
| 2 | Стадион футбольное поле |  | п. Просвет |  |  | дернов |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК ДРЦ «Просвет» |  | п. Просвет, ул. Самарская, 2 | 1 | 312 мест | кирпич | Требуется ремонт |
| 2 | Библиотека (филиал №9) |  | п. Просвет, пер. Зелёный | 5 | 21324 ед. хран/ 8 чит. мест | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| 3 | СДК |  | п. Пахарь, ул. Дорожная, 2 | 1 | 100 мест | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| 4 | Сельская библиотека, филиал № 18 |  | п. Пахарь, ул. Дорожная, 2 | 1 | 6939 ед. хран | кирпич | Требуется кап.ремонт |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Магазин №2, Просветское сельпо | п. Просвет, пер. Зелёный, 1 а | 1 | 53 м² | кирпич |  |
| 2 |  | ООО «Айнур» | п. Просвет, кв. Нефтяников, 8 | 1 | 50 м² | кирпич |  |
| 3 |  | ООО «Айнур» | п. Просвет, ул. 70 лет Октября | 1 | 18 м² | жел |  |
| 4 |  | ООО «Айнур» | п. Просвет, ул. Дорожная, 17 а | 1 | 40 м² | жел |  |
| 5 |  | ООО «Айнур» | п. Просвет, ул. Рабочая, 13 а | 1 | 27 м² | жел |  |
| 6 |  | ООО «Айнур» | п. Просвет, ул. Самарская, 1 а | 1 | 27 м² | кирпич |  |
| 7 |  | ООО «Галина» | п. Просвет, ул. Советская, 2 | 1 | 22 м² | кирпич |  |
| 8 |  | ИП Доброгорская | п. Просвет, ул. Садовая, 9-а | 1 | 24 м² | кирпич |  |
| 9 |  | ИП Новиков Ю.И. | п. Просвет, ул. Школьная, 41-2 | 1 | 15 м² | блочн |  |
| 10 |  | ИП Макарова Е.А. «Аленка» | п. Просвет, ул. Самарская, 2 | 2 | 8 м² | кирпич |  |
| 11 |  | ИП Тимофеева Е.М. | п. Просвет, пер. Зелёный, 1 | 2 | 10 м² | кирпич |  |
| 12 |  | ИП Доброгорская | п. Просвет, ул. Дорожная, 18 а | 1 | 56 м² | кирпич |  |
| 13 |  | ИП Курмаев Р.Р. | п. Просвет, ул. Советская, 8 | 1 | 6 м² | кирпич |  |
| 14 |  | ИП Курмаев Р.Р. | п. Просвет, пер. Зелёный, 3 | 1 | 94 м² | кирпич |  |
| 15 |  | Рынок | п. Просвет, ул. Дорожная |  |  | - |  |
| 16 |  | ИП Кветкина | п. Пахарь, ул. Степная, 8а | 1 | 50м² | желе |  |
| 17 |  | Магазин №4 ТПС Просветского сельпо | п. Пахарь, ул. Самарская, 16а | 1 | 53 м² | смешан |  |
| 18 |  | Магазин №5 ТПС Просветского сельпо | п. Домашкины Вершины, ул. Центральная, 15 | 1 | 12 м² | смешан |  |
| 19 |  | ИП Доброгорская | п. Пахарь, ул. Дорожная, 2а | 1 | 20 м² | блочн |  |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отсутствуют |  |  |  |  | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отсутствуют |  |  |  |  | - |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня |  | п. Просвет | 1 | 13 мест | аварийное |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Структурное подразделение 7802/00050 Отраднинское отделение СБ РФ |  | п. Просвет, пер. Зелёный, 1 | 2 | 20 | кирпич |  |
| 2 | Почтовое отделение связи №316 |  | п. Просвет, ул. Рабочая, 7 | 2 | 40 | кирпич |  |
| Организации и учреждения управления. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация сельского поселения |  | п. Просвет, ул. Самарская, 13 | 1 | 10 раб. мест | кирпич | требуется ремонт |
| 2 | Контора ЗАО «Центр», контора «Волжские просторы» |  | п. Просвет, пер. Зелёный,3 | 2 | 10 раб.мест | кирпич | удовлет. |
| 3 | Здание бывшей библиотеки |  | п. Просвет, ул. Рабочая,11 | 1 | - | кирпич | аварийное |
| 4 | МБУ «Просветское» |  | п. Просвет, пер. Зелёный, 5 | 2 | 7 раб.мест | кирпич | требуется ремонт |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок №3 «Просвет» МУП «Волжсксель- хозэнерго» |  | п. Просвет, пер. Зелёный, 5 | 2 | 60 | кирпич | требуется ремонт |
| Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» православного прихода п. Просвет Самарско – Сызранской епархии |  | п. Просвет, ул. Рабочая, 2 ж | 1 | 50 чел. прихожан | кирпич | строящийся |
| 2 | Часовня в честь св. Михаила Архангела |  | п. Домашкины Вершины, ул.Центральная, 19 | 1 | 15 чел. прихожан | дерев | неуд. |

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89* и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области, существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Просвет не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Отсутствуют предприятия бытового и коммунального обслуживания, общественного питания. Населённые пункты поселения не обеспечены объектами физкультуры и спорта.

### 2.3.3. Производственные и коммунально-складские зоны

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

В сельском поселении Просвет в данный момент основными отраслями производства является сельскохозяйственная и пищевая промышленность.

В посёлке Просвет в северной части населенного пункта сформировалась производственная площадка, на которой расположены:

- механические мастерские;

- производственная база

- ООО "Техновация" производство металлических изделий численность персонала составляет 14 человек, п. Просвет, ул. Рабочая, 2Б.

- гаражи и д.р. объекты коммунально-складского назначения V классов опасности (СЗЗ – 50м).

Севернее за границей населенного пункта расположена стоянка сельскохозяйственной техники, в настоящее время не действует (СЗЗ – 50м).

Кроме того, на территории сельского поселения расположены значимые производственные объекты:

Самарское районное нефтепроводное управление  - одно из крупнейших филиалов ОАО «Приволжскнефтепровод» с численностью персонала более 1700 человек. Протяженность эксплуатируемых Самарским РНУ нефтепроводов составляет 1314 км. Самарское РНУ – важнейший транспортный узел ОАО «Приволжскнефтепровод». Управление выполняет основные задачи по приему, хранению компаундированию и перекачке нефти на два НПЗ и на экспорт и играет самую важную роль в формировании экспортных направлений транспортировки российской и казахстанской нефтей по трем магистральным нефтепроводам.

Численность населения, занятого в производственном комплексе:

|  | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике, чел. | 1327 | 100 |
| В том числе по формам собственности: - на предприятиях и в организациях государственной формы собственности | 48 | 3,6 |
| - на предприятиях и в организациях муниципальной формы собственности | 154 | 11,6 |
| - в организациях других форм собственности | 1125 | 84,8 |

## 2.4. Зона транспортной инфраструктуры

Земельные участки в составе зон транспортной инфраструктуры предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Улицы и дороги населенных пунктов, могут входить в состав различных функциональных зон.

В селе Просвет по улице Дорожная сформирована зона инженерно-транспортной инфраструктуры под существующую автодорогу подъезд к г. Оренбургу от автомагистрали М-5, в которую входит дорожное полотно с придорожной полосой, а также объекты придорожного сервиса.

Объекты обслуживания транспортных средств расположены на территории сельского поселения Просвет (автозаправочные станции, станции технического обслуживания, коллективные крытые стоянки и т.п.). Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Не все улицы имеют асфальтовое покрытие.

Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории отсутствуют. Ширина улиц колеблется от 10 до 80 метров.

##### 2.5. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Просвет с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным рейсовым автотранспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Основная часть дорог в населенных пунктах сельского поселения имеет твердое покрытие.

### 2.6. Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь насаждений общего пользования в сельском поселении Просвет, в состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень.

В других населённых пунктах сельского поселения Просвет озеленение общего пользования отсутствует. Недостающая площадь зеленых насаждений частично компенсируется растительностью по берегам озёр, а также местными лесными массивами.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

К насаждениям специального назначения относится озеленение санитарно- защитных зон. Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны.

### 2.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Экономически успешным и рентабельным для муниципального района Волжский является производство овощей, молока и мяса.  Производство картофеля и подсолнечника также может считаться экономически эффективным для развития экономики района. Наблюдается  положительная  динамика роста  продуктивности  сельскохозяйственных  животных.

Значительное количество сельскохозяйственной продукции производится в личных  подсобных  хозяйствах.

На  территории   городских  и  сельских  поселений района размещается 1  сельскохозяйственное   предприятие и 2 крестьянско-фермерских хозяйства.

Значимым сельскохозяйственным предприятием на территории сельского поселения Просвет является ЗАО «Центр» - главная отрасль – растениеводство. В 2011 году произведено зерновых культур 2189 тыс.тонн, подсолнечника – 1105 тыс.тонн., урожайность составила соответственно 7,4 и 10,0 ц/га.

Кроме этого, на территории сельского поселения функционируют:

ООО «Астра» - Переработка семян подсолнечника, реализация готовой продукции.

КФХ Качалина – растениеводство.

КФХ «Парфеновское» - растениеводство.

ИП Евдокимов – животноводство, козы – 40 гол., бараны – 20 гол., свиньи – 150 гол., птица – 3000 гол.

ИП Чалоян – животноводство, КРС - 530  голов, овцы – 210.

ИП Шабабян – животноводство, КРС - 60 голов.

Земли сельскохозяйственного назначения в поселении занимают площадь  15901 га.

### 2.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Просвет расположены три кладбища:

-в посёлке Просвет кладбище (S – 1,14 га) расположено в северной части села по южной стороне улицы Советской (в районе Храма в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша"), удаленность от ограждения ближайшего жилого дома более 100 м, кладбище частично находится в водоохраной зоне;

-в посёлке Пахарь действующее кладбище (S – 0,42 га) расположено в западной части села, кладбище находится в водоохраной зоне;

-в поселке Домашкины Вершины действующее кладбище (S – 0,61 га) расположено в западной части села, по северной стороне ул. Центральная.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров.

Скотомогильников на территории сельского поселения нет.

# 2.9.  Инженерное оборудование территории населенных пунктов сельского поселения Просвет

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Просвет включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

Обеспеченность населённых пунктов  сельского поселения Просвет инженерной инфраструктурой отражена в таблице

| Наименование населённых пунктов | Сетевой газ | Газовые котлы | Централизованное теплоснабжение | Централизованное водоснабжение | Электроснабжение | Централизованная канализация | Телефонизация | Радио |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Просвет | + | + | + | + | + | + | + | + |
| п. Пахарь | + | + | + | + | + | - | + | - |
| п. Домашкины Вершины | + | + | - | - | + | - | + | - |

### 2.9.1 Водоснабжение

До 2002 года два водопровода,  питающихся  из  открытых  водоёмов, в том числе и в поселении Просвет, не имели очистных и обеззараживающих установок. В 2002 г. введена в эксплуатацию 1-я очередь строительства очистных сооружений производительностью 100 м³/сутки.

Качество  воды  по  минерализации  и  общей  жёсткости,  по  микробиологическим  и  бактериологическим  показателям  в 75%  не  соответствует  нормам  ГОСТ  2874-82  (вода  питьевая):  превышение  норм  составляет  от  1,5-3  до  десятков  раз.  Бактериологические  показатели  превышают  норму  в  10-20  раз,  а  в  открытых  водоемах  -  в  200-300  раз.  Повсеместно  требуются  установки  обезжелезивания. На  некоторых  водозаборах  содержание  железа  превышает  норму  в  30  раз.  Вода  имеет  дефицит  фтора.

В  состав  водопотребителей  входят  коммунальный,  животноводческий  и  производственный  секторы.

Данные о водоснабжении п. Просвет

Сооружения, характеристики

- Тип водозаборных сооружений - поверхностный - Местоположение - водозабор на р. Волга, г. Самара, п. Гранный - Описание отдельным текстом способа очистки - отсутствует - Способ подачи потребителям – центральный водовод - Дебит (м3/час) - 300 - Мощность (м3/год)

Насосные станции: - Местоположение – г. Самара, п. Гранный - Мощность (м3/час) - 1200 - Типы насосов – глубинный, (производительность, напор) - Марка насоса – ВД1250/125, АН-24А18/1

Основные сети: - Материал - сталь - Общая протяженность, км - 7,5 - Износ - 80 %

Данные о водоснабжении п. Пахарь

Сооружения, характеристики

- Тип водозаборных сооружений - поверхностный - Местоположение - водозабор на р. Волга, г. Самара, п. Гранный - Описание отдельным текстом способа очистки – отсутствует - Способ подачи потребителям – центральный водовод - Дебит (м3/час) - 300 - Мощность (м3/год)

Насосные станции: - Местоположение – г. Самара, п. Гранный - Мощность (м3/час) - 1200 - Типы насосов – глубинный, (производительность, напор) - Марка насоса – ВД1250/125, АН-24А18/1

Основные сети: - Материал - сталь - Общая протяженность, км - 7,4 - Износ - 80%

Данные о водоснабжении п. Домашкины Вершины

Сооружения, характеристики

- Тип водозаборных сооружений - водозаборные скважины - Местоположение - ул. Центральная, ул. Крестьянская, ул. Набережная - Описание отдельным текстом способа очистки – отсутствует - Способ подачи потребителям - насосом «Малыш» - Дебит (м3/час) - 3,0 - Мощность (м3/год)

Насосные станции: отсутствуют - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор)

Основные сети: - Общая протяженность, км - отсутствуют - Износ - 10 %

### 2.9.2 Водоотведение

Внутренняя  канализация  в  большинстве  жилых  и  общественных  зданий  населенных  пунктов  сельского поселения Просвет отсутствует.  На  существующих  животноводческих  фермах  стоки  отводятся  в  местные  жижесборники  с последующим  их  вывозом  на  поля  в  качестве  удобрения.

Сооружение  по очистке  поверхностных  (дождевых  и  талых)  сточных  вод  имеется  в  поселке  Просвет  (КОС  ЛПДС  «Самара»),  которое  имеет  незначительную  производительность.

В п. Просвет центральная канализация устроена к объектам соцкультбыта и секционным двухэтажным домам.

Водоотведение от частной застройки осуществляется в надворные уборные с утилизацией на приусадебных участках и герметичные выгребы с утилизацией (откачка и доставка спецтранспортом) на приемную сливную станцию.

Данные о канализации п. Просвет

Сооружения, характеристика

Очистные сооружения: - Тип, мощность (м3/сут), состав способ очистки, соответствие нормам качества очистки - 700 куб.м/сутки, биологическая очистка

КНС на территории н. п: отсутствует - Местоположение Электродвигатель – 0,27 квт АОЛ-21-4 - Мощность, м3/час. - Насосы, их марки и состояние – 2шт, насос – Дозатор НД-100/10 Производительность – 0,1 куб.м/ч, Н-100м

Основные сети: - Диаметры - 219 - Материал труб - сталь - Общая протяженность, км - 5,47 - Износ - 90 %

Данные о канализации п. Пахарь

Сооружения, характеристика

Очистные сооружения: отсутствуют

КНС на территории н. п: отсутствует

Данные о канализации п. Домашкины Вершины

Таблица 1

Сооружения, характеристика

Очистные сооружения: отсутствуют

КНС на территории н. п: отсутствуют

### 2.9.3. Теплоснабжение

Источниками теплоснабжения на территории района являются отопительные котельные, которые локализованы внутри населённых пунктов. 	Самой большой проблемой теплоэнергетики является существенная изношенность оборудования и сетей (до 80%), что приводит к значительным потерям тепла при передаче.

Отопление жилых домов в сельском поселении Просвет – газовыми колонками, культбыта – от котлов с использованием газа.

Данные о теплоснабжении п. Просвет

Сооружения, характеристика

Источники теплоснабжения селитебной зоны

ЦТП на территории НП (при наличии): - местонахождение котельная п. Просвет - назначение отопление - тип - - схемы водоразбора - - параметры теплоносителя - - выходное давление 3,2 – 3,4 кг/см (по монометру)

Основные сети: - Диаметры, материал труб – сталь, 219, 100 и 76 - Общая протяженность, км - 10 - Износ - 80% Нагрузки по типам потребления: - Отопление (ккал/час) - вентиляция - горячее водоснабжение - отсутствует

Нуждаются в  замене чугунных котлов на современные стальные в котельных  п. Просвет и п. Пахарь.

Данные о теплоснабжении п. Пахарь

Сооружения, характеристика

Источники теплоснабжения селитебной зоны

ЦТП на территории НП: - местонахождение - котельная п. Пахарь - назначение - отопление - тип - - схемы водоразбора - - параметры теплоносителя - - выходное давление - 3,2 – 3,4 кг/см (по монометру)

Основные сети: - Диаметры, материал труб - сталь, 219, 100 и 76 - Общая протяженность, км - 5,4 - Износ - 95 % Нагрузки по типам потребления: - Отопление (ккал/час) - вентиляция - горячее водоснабжение - отсутствует

Данные о теплоснабжении п. Домашкины Вершины

Сооружения, характеристика

Источники теплоснабжения селитебной зоны

ЦТП на территории НП: не имеется

Котельные сельского поселения Просвет

| Наименование объекта | Местоположение | Тип котлов, количество | Суммарная проектная производитель- ность, Гкал/час |  | Выход тепла из котельной, Гкал/час |  | Параметры теплоносителя, С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение | Отопление, вентиляция | Горячее водоснабжение |  |  |
| котельная | п. Просвет, ул. Самарская, 6 | «Факел» | 0,86х 6 кот. 5,16 | -- | 5,16 | -- | 52ºС – 42ºС | газ |
| котельная | п. Просвет, ул.Дорожная, 4 | «Факел» | 0,86х 6 кот. 2,58 | -- | 2,58 | -- | 50ºС – 42ºС | газ |

Жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников, в  качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

Протяжённость теплотрассы в поселении  15,4 км.

### 2.9.4.  Газоснабжение

Газопроводы среднего давления проложены в земле, низкого – на стойках, по фасадам зданий и подземно.

Данные о газоснабжении населённых пунктов сельского поселения Просвет приведены в таблицах.

Данные о газоснабжении п. Просвет

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки (ГРС, АГРС): - местоположение - исходное давление | АГРС – 55 село Дубовый Умет 4,0 кгс/см2 |
| ГРП населенного пункта: - местоположение - расход, м3/час - тип регулятора | ГРП №29, ул. Рабочая, 2з ГРП №31, ул. Самарская, 8 500 РДБК |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Давление - Материал труб | 26,221 до ГРП–4,0 кгс/см2,вн. н.п.- 0,02кгс/см сталь |
| Основные сети: - Сущ. частная застройка с указанием установленных приборов - Сущ. секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды | плиты, котлы, колонки, счетчики горячее водоснабжение отсутствует |

Данные о газоснабжении п. Пахарь

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки (ГРС, АГРС): - местоположение - исходное давление | АГРС – 55 село Дубовый Умет 4,0 кгс/см2 |
| ГРП населенного пункта: - местоположение расход, м3/час - тип регулятора | ШГРП-41, ул. Степная ГРУ (в котельной), ул. Дорожная, 4 500 РДНК |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Давление - Материал труб | 5,657 до ШГРП–4,0 кгс/см2,вн. н.п.- 0,02 кгс/см сталь |
| Основные сети: - Сущ. частная застройка с указанием установленных приборов - Сущ. секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды | плиты, котлы, колонки, счетчики горячее водоснабжение отсутствует |

Данные о газоснабжении п. Домашкины Вершины

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Источники запитки (ГРС, АГРС): - местоположение - исходное давление | АГРС – 55 село Дубовый Умет 4,0 кгс/см2 |
| ГРП населенного пункта: - местоположение, - расход, м3/час - тип регулятора | ШГРП, ул. Центральная 500 РДНК |
| Основные сети: - Общая протяженность, км - Давление - Материал труб | 4, 538 до ШГРП–4,0 кгс/см2, вн. н.п.- 0,02 кгс/см сталь |
| Основные сети: - Сущ. частная застройка с указанием установленных приборов - Сущ. секционная застройка, наличие или отсутствие горячей воды | плиты, котлы, колонки, счетчики горячее водоснабжение отсутствует |

### 2.9.5 .Электроснабжение

Все населённые пункты сельского поселения Просвет обеспечены централизованным электроснабжением. Через  муниципальный район  Волжский  проходит  основная  электрическая  сеть,  выполненная  на  напряжении      500 кВ, для     потребителей     электроэнергии    используются

электрические  сети  35  кВ  и  понижающие  подстанции  35/10 кВ. Большая  часть  подстанций  оборудована  двумя  трансформаторами  и  имеет  несколько  источников  питания.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, наружное освещение.

2.10. Канализация. Размещение и мощность очистных сооружений.

Внутренняя канализация в большинстве жилых и общественных зданий населенных пунктов сельского поселения отсутствует.  До настоящего времени в границах сельского поселения  и на территории промышленных предприятий сельского поселения Просвет отсутствуют системы ливневой канализации. Смыв загрязненных веществ с территории населенных пунктов и производственных площадей промышленных и сельскохозяйственных предприятий происходит по рельефам местности, в основном, в системы водосборов  водохранилищ. Сооружения по очистке поверхностных (дождевых и талых) сточных вод отсутствуют.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки  сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных ливневых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах поселения.

Очистные сооружения сельского поселения Просвет исчерпали свои технические возможности, износ оборудования на них достигает 95%. Поэтому для повышения степени очистки сточных вод в первую очередь необходимо выполнить оценку соответствия нормативным требованиям (Сан.ПиН 2.1.5.980-00) технологических схем действующих объектов канализации и выявить очистные сооружения, требующие первоочередной реконструкции или технического перевооружения.

2.11. Содержание и уборка придомовых и

обособленных территорий

В сельском поселении актуальная проблема образования несанкционированных мест накопления мусора.  Непосредственно в поселении  организована работа по сбору и вывозу ТБО (твердые бытовые отходы).

К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода,

так называемые крупногабаритные  отходы (КГО). КГО образуются ориентировочно в размере 5% от общего объема ТБО.

ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т.д. Юридической  основой для классификации ТБО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

По морфологическому признаку в состав коммунальных отходов входят: пищевые отходы, бумага, картон, дерево, металл (черный и цветной), текстиль, кость, кожа, резина, камни, полимерные материалы, прочие (не классифицируемые части) и отсев.

Ориентировочный морфологический состав ТБО для сельских населенных пунктов:

| Компоненты | Величина | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Село с численностью до 5000 чел. |  |  |
| Пищевые отходы | 5 |  |  |
| Отходы животноводства | 30 |  |  |
| Растительные отходы | 12 |  |  |
| Бумага, картон | 20 |  |  |
| Дерево | 8 |  |  |
| Черный металлом | 1 |  |  |
| Цветной металлом | 1,5 |  |  |
| Текстиль | 4,5 |  |  |
| Кости | 2 |  |  |
| Стекло | 1,5 |  |  |
| Кожа, резина | 5 |  |  |
| Камни, штукатурка | 5 |  |  |
| Пластмасса | 4,5 |  |  |

Источники образования ТБО подразделяются на два вида:

1.Жилой фонд;

2.Учреждения социальной сферы, сферы бытового обслуживания, торговли и прочие предприятия.

В индивидуальном секторе домовладений населенных пунктов на территории сельского поселения Просвет недостаточно организован централизованный сбор и вывоз ТБО. Отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега прудов, оврагов, что способствует формированию стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно,  условия жизнедеятельности населения, является прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Объемы ТБО, образуемые в домовладениях, на предприятиях и организациях сельских поселений муниципального района  Волжский,  рассчитаны  согласно требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Расчет общего объема накопления ТБО по сельскому поселению Просвет:

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетная норма накопления м3/год | Количество ед. изм. | Объем накопления ТБО м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | Кол-во детей | 0,4 | 185 | 74 |
| Образовательные школы | Кол-во учащихся | 0,12 | 272 | 32,64 |
| ФАПы, ОВОП | 1 посещ. | 0,07 | 95 | 6,65 |
| Аптека | 1м2 общ.пл. | 0,44 | 176 | 77,44 |
| Магазины продовольственные | 1м2 торг. пл. | 1,5 | 385 | 577,5 |
| Магазины промтоварные | 1м2 торг. пл. | 1,3 | 170 | 221 |
| Предприятия общественного питания | 1 посад. место | 1,13 | 0 | 0 |
| Клубы, библиотеки | 1 посад. место | 0,2 | 420 | 84 |
| Учреждение бытового обслуживания | 1 чел | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Площадь подметаемых покрытий | м2 | 0,008 | 128220 | 1025,76 |
| Количество жителей в благоустроен. фонде | 1 чел | 0,9 | 1755 | 1579,5 |
| Количество жителей в неблагоустроенном фонде | 1 чел | 1,1 | 1284 | 1412,4 |
| ИТОГО |  |  |  | 5091,99 |

Расчет общего объема накопления ТБО по населенным пунктам сельского поселения Просвет (таблица):

| Наименова ние объектов | Единица измерения | Расчетная норма накопления м3/год | Населенные пункты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | п.Просвет |  | п.Пахарь |  | п.Домашкины Вершины |  |
|  |  |  | Количество ед.изм. | Объем накоплен. ТБО м3/год | Количество ед.изм. | Объем накоплен. ТБО м3/год | Количество ед.изм. | Объем накоплен. ТБО м3/год |
| Детские дошкольные учреждения | Кол-во детей | 0,4 | 145 | 58 | 40 | 16 | - | - |
| Образовательн. Школы | Кол-во учащихся | 0,12 | 272 | 32,64 | - | - | - | - |
| ОВОП,ФАП | 1 посещ. | 0,07 | 76 | 5,32 | 19 | 1,33 | - | - |
| Аптека | 1м2 общей площади | 0,44 | 176 | 77,44 | - | - | - | - |
| -Магазины продовольствен. | 1м2 торг. площадей | 1,5 | 300 | 450 | 63 | 94,5 | 22 | 33 |
| Магазины промтовары | 1м2 торг. площадей | 1,3 | 140 | 182 | 20 | 26 | 10 | 13 |
| Предприятия общест. питания | 1 посад. место | 1,13 | - | - | - | - | - | - |
| Клубы библиотеки | 1 посад. место | 0,2 | 320 | 64 | 100 | 20 | - | - |
| Учреждения бытового обсл. | 1 чел. | 1,1 | 1 | 1,1 | - | - | - | - |
| Площадь подметаемых покрытий | м2 | 0,008 | 78200 | 625,6 | 34720 | 277,76 | 15300 | 122,4 |
| Кол-во жителей в благоустр. фонде | 1 чел. | 0,9 | 1711 | 1539,9 | 44 | 39,6 | - | - |
| Кол-во жителей в неблагоустроенном фонде | 1 чел. | 1,1 | 544 | 598,4 | 613 | 674,3 | 127 | 139,7 |
| ВСЕГО |  |  |  | 3634,4 |  | 1149,49 |  | 308,1 |

Всего по сельскому поселению Просвет образуются отходы:

- от благоустроенного жилого фонда – 1579,5 м3/год

- от неблагоустроенного жилого фонда – 1412,4 м3/год

- от учреждений социальной сферы, бытовых, торговых и прочих предприятий -  2100,09 м3/год

Ориентировочные объемы ТБО, образуемые в местах массового отдыха  населения:

| Наименование населенного пункта | Расположение места массового отдыха | Площадь места массового отдыха (м2) | Годовой объем образования (м3/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Просвет | у озера | 1000 | 250 |
| ИТОГО |  |  | 250 |

К крупногабаритным отходам относятся отходы которые по своим размерам не помещаются в стационарный контейнер (вместимость 0,75м3).

Расчет годового объема образования крупногабаритных отходов (КГО) на территории сельского поселения Просвет:

| Наименование населенного пункта | Количество жителей чел. | Годовое накопление ТБО по населенным пунктам м3/год | Годовое накопление КГО м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Просвет | 2255 | 3634,4 | 180,4 |
| п.Пахарь | 657 | 1149,49 | 52,56 |
| п.Домашкины Вершины | 127 | 308,1 | 10,16 |
| ИТОГО |  | 5091,99 | 243,12 |

Данный вид отходов собирается на контейнерных площадках в специально отведенных местах и вывозится бортовыми машинами по заявочной системе, по мере накопления.

2.12. Смет с усовершенствованных покрытий.

Дополнительно к объемам отходов необходимо добавить фактические объемы ТБО, образующиеся при проведении работ по благоустройству территории поселения. Объем образуемого смета в целом по сельскому поселению Просвет составляет – 1025,76 м3/год.

Площадь подметаемого покрытия – 128220 м2, норма накопления 0,008м3/м2 в год.

2.13. Жидкие бытовые отходы

Общая принципиальная схема канализации поселка Просвет  заключается в следующем: сточные воды по уличным самотёчным коллекторам поступают на очистные сооружения (поля фильтрации). Срок эксплуатации существующей поселковой канализационной сети канализационной насосной станции более 20 лет. Металлоконструкции очистных сооружений полностью коррозированы, септики и биоаэротенки находятся в аварийном состоянии и практически не работают. Построенные одновременно с очистными сооружениями внутрипоселковые канализационные сети из-за высокого уровня грунтовых вод и просадки грунтов имеют многочисленные переломы по трассе коллектора, что фактически вывело системы водоотведения из строя. По улице 70 лет Октября  и ул. Дорожная из-за большой просадки грунта и многочисленных переломов, канализационные сети оказались отрезанными от центральной системы для вывода стоков на очистные сооружения. Во избежание подтопления жилых домов сточными водами сделан отвод канализационных стоков в открытые выгреба или на рельеф местности, что наносит значительный вред окружающей среде, нарушается водный баланс близрасположенных водоемов.   В поселках Пахарь и  Домашкины Вершины для жидких отходов оборудованы выгребные ямы. Жидкие отходы вывозятся  откачивающей техникой в отстойники.

Объем образования ЖБО на территории сельского поселения Просвет составляет:

| Наименование населенного пункта | Количество жителей чел. | Годовое накопление ЖБО по населенным пунктам м3/год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Просвет | 2255 | 7328,75 |  |
| п.Пахарь | 657 | 2135,25 |  |
| п. Домашкины Вершины | 127 | 412,75 |  |
| ИТОГО |  | 9876,75 |  |

2.14. Организации, осуществляющие сбор и транспортировку отходов.

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезда, объектов культурно-бытового назначения, территориальных организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения должны быть установлены урны. Очистка должна осуществляться систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий (МУП «Волжсксельхозэнерго», ООО «Коммунальная система» и МБУ «Просветское»).

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-02                                       «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию производства и потребления».

На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирование в контейнеры. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий территориальных.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

-удобные подъездные пути для автотранспорта;

-водонепроницаемое покрытие (асфальт, бетон и т.п.);

-трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

-укрытие (крыша).

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, спортивных площадок, от мест отдыха не менее 20м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) должны соответствовать требованиям документа «Предельное количество промышленных отходов на территории предприятия», разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории сельского поселения Просвет рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию. Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в сельском поселении нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработки ТБО.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов могут быть образованы другие отходы потребления: масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещении на свалках и полигонах.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности, смешивании их запрещается.

Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из  численности населения, норм накопления  и хранения. Для сельского поселения Просвет периодичность вывоза отходов должна быть согласовано с МУП «Волжсксельхозэнерго», ООО «Коммунальная система» и МБУ «Просветское».

Планируемое количество отходов, вывозимых с территории сельского поселения Просвет составляет 5091,99 м3/год исходя из  численности сельского поселения (с учетом предприятий социально-культурного назначения организаций и учреждений), а также вывоз отходов зависит от количества образующих отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом вместимость контейнера составляет 150 кг (0,75 м3).

2.15.Расчет необходимого количества контейнеров

и место их размещения.

В сельском поселении Просвет образуется ежегодно 5091,99 м3 твердых бытовых отходов.

Необходимое количество контейнеров для ТБО рассчитывается по формуле:

Бн.с.= Пгод х t x k1 x k2 / 365 х Е

где:  П год – годовое накопление ТБО

t- периодичность удаления отходов в сутки- 0,33

k1- коэффициент неравномерности накопления отходов( принимается 1,25)

k2 – коэффициент. Учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве ( принимается равным 1.05)

E – вместимость контейнеров – 0,75 м3

Результаты расчета необходимого числа контейнеров приведены в таблице

| Наименование населенного пункта | Имеющееся число контейнеров ( 0,75м3) | Рекомендуемый объем контейнеров м3 | Необходимое количество контейнеров шт |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Просвет | 49 | 0,75 | 49 |
| п.Пахарь | 3 | 0,75 | 10 |
| п. Домашкины Вершины | - | 0,75 | 2 |
| ИТОГО | 52 | 0,75 | 61 |

Работу по вывозу ТБО в сельском поселении Просвет  производит ООО «Коммунальная система».  Место размещения отходов производится на полигоне ТБО «Преображенка» ГУП « Экология».

Полигон действует с 1986 г. В 1990 г. передан для эксплуатации ГУП «Экология». Площадь занимаемая полигоном – 35,5 га. Расчетный срок эксплуатации до 2015 года, вместимость составляет – 30 млн. м3 неуплотненных отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов :

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю.

Рекомендуется вывозить отходы от благоустроенного муниципального жилого фонда – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже -5оС; от частного сектора возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже одного раза в неделю.

Для частного фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов. За счет исключения пищевых отходов периодичность вывоза ТБО может быть сокращена до 1 раза в неделю.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО от населения сельского поселения Просвет

| № п/п | Адрес | Суточное накопление отходов, м3 | Колочество установленных контейнеров,шт | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждений | Периодичность уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Просвет |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Рабочая, 11 | 1,75 | 7 | да | есть | 1 раз в 3 суток |
| 2 | ул. Чапаевская, (за хоз. постройками) | 1,5 | 6 | да | есть | 1 раз в 3 суток |
| 3 | кв.Нефтяников,7 | 1,75 | 7 | да | есть | 1 раз в 3 суток |
| 4 | ул. Школьная, 5 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 5 | ул.Школьная, 41 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 6 | ул.Новая, 8 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 7 | ул.70 лет Октября, 20 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 8 | ул.70 лет Октября, 2 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 9 | ул.Молодежная, 15 | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 10 | пер.Юбилейный, 1 | 0,75 | 3 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 11 | ул.Дорожная, 38а | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 12 | ул.Дорожная (магазин) | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 13 | ул.Дорожная (шиномонтаж) | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 14 | ул.Самарская, 7 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 15 | пер.Октябрьский, 4 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 16 | ул.Советская,14 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 17 | ул.Чапаевская,10 | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 18 | ул.Рабочая, (ООО «Техновация») | 0,5 | 2 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 19 | ул.Рабочая, (кладбище) | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
|  | п. Пахарь |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Дорожная, 1 | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 21 | ул.Самарская, 9 | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
| 22 | ул.Самарская, 11 | 0,25 | 1 | нет | нет | 1 раз в 3 суток |
|  | п.Домашкины Вершины | - | - | - | - | - |

Техническая характеристика контейнера:

вместимость – 0,75 м3;

масса – 105 кг;

размер – длина – 980 мм;

ширина – 950 мм;

высота  -  1155 мм.

## Правила организации и содержания контейнерных площадок

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения мест сбора отходов (площадок для контейнеров), определяется эксплуатирующими организациями и согласовывается с отделом архитектуры администрации МО и  органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке.  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха   населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон, чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Должны иметь удобный подъезд для спецавтотранспорта.

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производиться по правилам местных органов СЭН.

После выгрузки ТБО из контейнеров-сборников в мусоровоз работник специализированного предприятия по вывозу мусора, производивший выгрузку, обязан подобрать выпавшие при выгрузке отходы.

Выбор вторичного сырья (текстиль, банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, а также из мусоровозного транспорта не допускается.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать (при "несменяемой" системе не реже одного раза в 10 дней, "сменяемой" - после опорожнения), деревянные сборники - дезинфицировать после каждого опорожнения. Мойка контейнеров должна производиться либо жилищно-эксплуатационными конторами, либо иными организациями, осуществляющими эту операцию на коммерческой основе.

3.Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете сельского поселения Просвет предусмотрено финансирование средств на благоустройство и очистку территории поселения.

В 2013 году  в бюджете поселения  на благоустройство было  выделено 1109,0 тыс. руб., а на последующие 2014-2020 г.г. -  по 1069,0  тыс.руб. в год.

4.Организация контроля в области обращения с отходами

Организация контроля в области обращения с отходами представляет собой систему отношений между Администрацией сельского поселения Просвет, специализированными организациями, природопользователями и жителями поселения  в части обеспечения соблюдения правовых актов органов местного самоуправления, принятия мер организационного и административного характера.

Контроль за санитарным состоянием территории поселения осуществляется структурным  подразделением  Администрации сельского поселения Просвет – МБУ «Просветское», жителями поселения.

Целью контроля является проверка фактического выполнения подрядными организациями, природопользователями и жителями поселения требований по содержанию и санитарному состоянию территории поселения.

Объектами контроля являются санитарное состояние дворовых территорий, площадей, улиц, объектов нестационарной торговой сети (уличной торговли), рынков (ярмарок),  территорий индивидуальной жилой застройки и иных  территорий.

Администрация сельского поселения Просвет:

- организует применение мер организационного, разъяснительного воздействия;

- рассматривает необходимость реконструкции существующих контейнерных площадок, устройства новых контейнерных площадок, увеличения количества контейнеров при выдаче технических условий на строительство новых площадок и реконструкцию, в том числе техническое переоборудование существующих объектов, благоустройство территории;

- принимает иные меры, по соблюдению правил обращения с отходами на территории сельского поселения Просвет, предусмотренные действующим законодательством.

Жители поселения имеют право контролировать выполнение услуг по вывозу отходов и уборке территории специализированными организациями, подрядными организациями по обслуживанию жилищного фонда. В случае выявления нарушений могут обратиться в организацию, управляющую жилищным фондом, для оформления акта об отсутствии или снижении качества предоставляемых услуг и снижении оплаты.

ВЫВОД

Выполнение мероприятий «Генеральной схемы санитарной очистки территории сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» позволит создать эффективную систему обращения с отходами, включающую:

- обеспечение населенных пунктов современными системами сбора и удаления отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства;

- сокращение количества несанкционированных мест размещения ТБО.

Реализация разработанной генеральной схемы очистки территории сельского поселения Просвет  позволит улучшить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что в свою очередь обеспечит улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Список литературы

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.

- Федеральный закон « Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ.

- Федеральный закон « О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. №128-ФЗ.

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СанПиН 42-128-4690-88 «санитарные правила содержания территории населенных мест».

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

- Методические рекомендации МДК 7-01.2003 «О порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».